# Trabalho — Memória, E/S e GPU na prática

Autores: Caio Lucena Andrade - 25011275; Emely Miguel Moreira - 25896580; Nicollas Fabbio - 25007563; Pietra Façanha Bortolato - 25002436; Viviane Conceição Costa - 25897398

Disciplina: Organização e Arquitetura de Computadores

## Identificação da Máquina e Hardware

Pietra Bortolato: 
Para mapear os componentes do sistema operacional Windows, foram utilizadas as ferramentas nativas (Gerenciador de Tarefas e Prompt de Comando/PowerShell).

- Modelo do Processador (CPU): Intel Core i5 de 2ª Geração (i5-2400)

- Armazenamento (SSD/HDD): WDC WD5000AAKS-00A7B2 ATA Device

- Placa de Vídeo (GPU): Intel(R) HD Graphics 2000

## Atividade 1 — Hierarquia de Memória

### 1. Especificações Reais das Caches da CPU

Valores de referência obtidos diretamente pelo monitoramento de hardware do sistema:

- Cache L1: 256 KB

- Cache L2: 1,0 MB

- Cache L3: 6,0 MB

### 2. Gráfico da Hierarquia de Memória

3. Análise e Comentários

Analisando os dados gerados pelo benchmark na minha máquina, deu para identificar bem as transições na hierarquia de memória antes de chegar na RAM. Até 128 KB, o tempo de acesso ficou super baixo e estável, por volta de 0,90 ns a 0,97 ns, o que mostra o uso direto da cache L1. Quando o tamanho do array passou para a faixa de 256 KB até 1 MB (1024 KB), o tempo começou a subir de leve para 1,42 ns e 1,84 ns, indicando que a L1 estourou e o processador teve que buscar os dados na L2. O degrau mais nítido aconteceu entre 2 MB e 4 MB, onde a latência saltou direto para 6,86 ns, que é a faixa da cache L3 do i5-2400. Por fim, a partir de 8 MB, os tempos estabilizaram no patamar mais alto (entre 12 ns e 16 ns), porque o array ficou grande demais para as caches e o sistema teve que buscar tudo direto na memória RAM.

Esses "degraus" aparecem no gráfico por causa da diferença de velocidade e do funcionamento das caches da CPU. Enquanto o vetor do teste cabe inteiramente dentro de um nível de cache, o processador consegue encontrar o dado de primeira (o que chamamos de cache hit), deixando o acesso muito rápido. Quando o tamanho do vetor supera o limite físico daquela cache, acontece o cache miss (falha de busca), obrigando a CPU a procurar no nível seguinte da hierarquia. Como as camadas mais baixas (L2, L3 e depois a RAM) são fisicamente maiores e mais distantes do núcleo do processador, elas demoram mais para responder, gerando esses saltos de tempo bem visíveis na curva do gráfico.

[...]

## Atividade 3 — GPU pelo navegador (WebGPU)

## Identificação da Máquina e Hardware:

- Processador (CPU): AMD Ryzen 5 7600 6 cores 12 threads 3.8Ghz

- Armazenamento (SSD/HDD): Kingston NV2 PCIe 4.0 NVMe M.2 1TB 3500MB/s

- Placa de Vídeo (GPU): GALAX NVIDIA GeForce RTX 4060

### 1. Tabela de desempenho (CPU x GPU)

| Tabela | CPU (ms) | GPU (ms) | Speedup |
| --- | --- | --- | --- |
| 128x128 | 4.3 | 1.2 | 3.58x |
| 512x512 | 142.2 | 2.1 | 67.71x |
| 1044x1044 | 1161.7 | 6.1 | 190.44x |

### 2. Tabela de desempenho (CPU x GPU)

A GPU já venceu desde o menor teste (128x128), com speedup de 3,58x, mas ainda sem muita expressividade. E a partir de 512x512 que o paralelismo da placa mãe destaca-se com 67,71x de speedup, chegando a 190x em 1044x1044, enquanto o processador leva mais de 1 segundo para concluir a mesma operação.

Isso acontece porque matrizes pequenas não têm trabalho suficiente para inicializar o pipeline e despachar os workgroups na GPU. Conforme o tamanho cresce, o custo de preparação deixa de fazer diferença e os milhares de núcleos da GPU passam a processar múltiplas linhas e colunas simultaneamente, algo que a CPU, não consegue replicar nesse tipo de carga massivamente paralela.